Relatório do Trabalho Pratico sobre o Protocolo I2C:
Inter-Integrated Circuits, do aluno Bruno Poltosi.

Introdução: Desenvolvido pela Philips na década de 1980 para a comunicação entre circuitos integrados em seus dispositivos. É um protocolo síncrono que utiliza um barramento de 2 linhas, uma de clock (Serial Clock) e outra de dados (Serial Data). Em sua arquitetura padrão o protocolo opera numa dinâmica onde geralmente existe um único “mestre” que se comunica com “N escravos” conectados ao mesmo barramento. A sua alta relevância vem da sua eficiência em hardware, ao permitir que múltiplos periféricos (telas e sensores) sejam controlados através das mesmas duas vias, economizando espaço físico no circuito e reduzindo drasticamente o excesso de fios, além de otimizar o uso das portas logicas dos microcontroladores, sendo até hoje um padrão fundamental na criação de sistemas embarcados e projetos digitais.

Objetivos: Fazer uma implementação em Arduino simulando a comunicação com o protocolo I2C, para ver de forma prática como os dados são transmitidos entre um microcontrolador(cérebro) e um periférico (interface), validando os conceitos teóricos do protocolo através da criação de um circuito funcional.

Metodologia: Após uma pesquisa sobre o protocolo i2c, lembrei de um projeto antigo que nunca saiu do papel, um sistema que guiava o usuário durante o preparo do seu café. Utilizando uma balança (HX711) um modulo Arduino UNO e um Display LDC via I2C, com códigos em C++. Na plataforma Wokwi a aplicação foi elaborada, testada e aprovada.

Desenvolvimento: O protocolo i2c é baseado em uma estrutura de barramento simples, composta por duas linhas principais a SDA – linha de dados, responsável pela transmissão dos dados bidirecionais de comunicação (comandos de configuração Arduino  Tela, caracteres e números, sinais de confirmação Arduino  Tela) e a SCL – linha de clock, responsável pela sincronização da comunicação.
A arquitetura do protocolo (master/slave) é representada através do Arduino (master) gerando o sinal de relógio (SCL) e iniciando a comunicação, e o Display-LCD (slave) recebendo comando e exibindo dados na tela.
Para que o Arduino saiba com qual componente da rede ele está trocando informações, o protocolo utiliza um sistema de endereçamento (o do LCD utilizado é hexadecimal 0x27) e durante a transmissão de dados, o sucesso ou a falha da comunicação é validada pelos bits de ACK/NACK (Acknowledge / Not Acknowledge), após cada byte enviado pelo Arduino, o modulo do LDC gera um sinal de ACK para confirmar o recebimento, garantindo a integridade da transmissão.

Conclusão: Os resultados indicam que a simulação ocorreu bem, e utilizou corretamente os protocolos, permitindo compreender os conceitos do funcionamento de forma prática da parte física e logica do barramento serial do protocolo I2c, além de ajudar a dar uma base sobre circuitos/sistemas digitais

Link Wokwi: https://wokwi.com/projects/473812428828455937